Радиолюбителю-конструктору

PSPICE-МОДЕЛИ АНАЛОГОВЫХ КОММУТАТОРОВ

О. ПЕТРАКОВ, г. Москва

В цикле статей ("PSpice-модели для программ моделирования" в "Радио" № 5—8 за 2000 г. и "Исследование PSpice-моделей аналоговых радиоэлементов" в "Радио" № 3, 4, 6, 8 за 2002 г. и № 8 за 2003 г.) автор рассказал о разработке и тестировании моделей аналоговых радиоэлементов для программ моделирования. Предлагаемая статья продолжает эту тему и посвящена методам построения моделей аналоговых коммутаторов, которые позволяют весьма эффективно решать многие схемотехнические задачи.

# ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛОГОВЫХ КОММУТАТОРОВ

Аналоговые коммутаторы — специфический класс приборов, предназначенных для коммутации сигналов. К ним относятся механические выключатели и переключатели, электромагнитные реле, твердотельные реле и аналоговые КМОП-коммутаторы.

Реле обладает такими важными достоинствами, как малое сопротивление контактов, способность коммутировать большой ток и напряжение. К недостаткам следует отнести малое быстродействие, большие размеры, наличие дребезга контактов, значительную энергия, затрачиваемую на управление. Альтернативой этим приборам могут служить твердотельные реле, а в области слабых сигналов — полупроводниковые аналоговые коммутаторы.

Сегодня аналоговые коммутаторы выполняют на полевых транзисторах. Как известно, полевой транзистор в области малого напряжения сток—исток ведет себя как резистор, сопротивление которого изменяется во много раз при изменении управляющего напряжения затвор—исток.

Более всего для подобных целей подходит полевой транзистор с изолированным затвором (МОП-транзистор) [1]. Его можно переводить в открытое состояние, подавая управляющее напряжение большее, чем максимальное входное положительное напряжение, причем и в таком режиме работы ток затвора будет близок к нулю. Упрощенная схема подобного коммутатора показана на рис. 1, а. Здесь применен n-канальный МОП-транзистор, не проводящий ток при UЗИ<0. В этом состоянии сопротивление канала, как правило, достигает единиц или даже десятков ГОм. Если на затвор подать положительное  относительно истока напряжение, канал перейдет в проводящее состояние с сопротивлением от 20 до 200 Ом, типичным для транзисторов, используемых для этой цели. Такой коммутатор будет работать, когда входной сигнал, по крайней мере, на 5 В меньше напряжения управления. Если же уровень сигнала более высокий, напряжение затвор—исток будет недостаточно, чтобы удержать транзистор в открытом состоянии (сопротивление канала в открытом состоянии R0 начнет расти). Отрицательные входные сигналы вызовут включение транзистора, когда затвор соединен с общим проводом. Поэтому, если необходимо переключать сигналы обеих полярностей (например, в интервале от –10 до +10 В), следует соединить подложку с источником –15 В и подавать на затвор напряжение +15 В (включено) или –15 В (выключено).

Наиболее совершенные аналоговые коммутаторы построены на комплементарных МОП-транзисторах, рис. 1, б. Здесь на подложку p-канального транзистора VT1 подают плюсовое напряжение питания +Uпит, а на подложку n-канального транзистора VT2 — минусовое –Uпит. При высоком уровне управляющего сигнала транзистор VT2 проводит сигналы с уровнями от –Uпит до +Uпит без нескольких вольт (при более высоких уровнях сигнала сопротивление канала начинает катастрофически расти). В это время напряжение на затворе транзистора VT1 практически равно –Uпит. Транзистор VT1 пропускает сигналы с уровнями от +Uпит до значения, на несколько вольт выше –Uпит. Таким образом, все сигналы в интервале от +Uпит до –Uпит проходят через двухполюсник с малым сопротивлением (рис. 2).

Если управляющий сигнал низкого уровня, напряжение на затворе транзистора VT2 устанавливается близким к –Uпит, а напряжение на затворе транзистора VT1 — близким к +Uпит. Тогда при –Uпит<Uвх<+Uпит оба транзистора закрыты, и цепь коммутатора разомкнута. В результате получается аналоговый переключатель для сигналов в интервале напряжения питания. Это устройство работает в двух направлениях: любой его вывод (вход или выход) может служить входным. Микросхемы практически всех аналоговых коммутаторов, выпускаемых сегодня, построены по такой схеме.

В связи с этим представляет интерес создание PSpice-моделей коммутаторов, тем более что в фирменных библиотеках OrCAD-9.2 моделей подобных компонентов явно не хватает. А для начала рассмотрим, какими же средствами для этого обладает PSpice.

# PSPICE-МОДЕЛИ ИДЕАЛЬНЫХ КОММУТАТОРОВ

## ИДЕАЛЬНЫЙ КОММУТАТОР, УПРАВЛЯЕМЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ

Форма описания включения в схеме:

S<имя> <узел(+)> <узел(–)> <управляющий узел> <управляющий узел> <имя модели>

Форма описания модели:

.MODEL <имя модели> VSWITCH (VON=<значение> \/ОFF=<значение> RON=<значение> RОFF=<значение>)

Здесь <узел(+)> и <узел(–)> — номера узлов, к которым подключен коммутатор;

<управляющие узлы> — номера узлов, разность потенциалов между которыми управляет коммутатором.

Параметры модели идеального коммутатора показаны в табл. 1. Если VON>VOFF, коммутатор включен при Uупр>VON и выключен при Uупр<VOFF. На интервале VOFF<Uупр<VON сопротивление коммутатора плавно изменяется от ROFF до RON. Если же VON<VOFF, коммутатор включен при Uупр<VON и выключен при Uупр>VOFF. Такой сложный характер изменения сопротивления выбран, чтобы минимизировать вычислительные проблемы.

Сопротивление коммутатора описывается следующими зависимостями [2].

При VON>VOFF: Rs= {RON для Uупр³VON; ROFF для Uупр³VOFF; exp[Lm+3Lr×Uупр×Vm/(2Vd)] для VOFF<Uупр<VON}.

При VON<VOFF: Rs= {ROFF для Uупр³VOFF; exp[Lm+3Lr×Uупр×Vm/(2Vd)+2Lr(Uупр×Vm)3/(Vd)3] для VOFF>Uупр>VON}.

Здесь Vm=(VON+VOFF)/2, Vd=VON–VOFF, Lr=ln(RON/ROFF), Lm=ln(ÖRON×ROFF).

## ИДЕАЛЬНЫЙ КОММУТАТОР, УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОКОМ НЕЗАВИСИМОГО ИСТОЧНИКА НАПРЯЖЕНИЯ

Форма описания включения в схеме:

W<имя> <узел(+)> <узел(–)> <имя управляющей ветви> <имя модели>

Форма описания модели:

.MODEL <имя модели> ISWITCH (ION=<значение> IOFF=<значение> RON=<значение> ROFF=<значение>)

Здесь <имя управляющей ветви> — имя источника напряжения (его ЭДС может быть равна нулю), ток через который управляет коммутатором. Параметры коммутатора задают по директиве. Смысл этих параметров такой же, как для коммутатора, управляемого напряжением, только параметр ION по умолчанию равен 1 мА. Пример описания коммутатора, управляемого током, приведен в табл. 2.

Для тех, кто незнаком с проблемами сходимости при компьютерных расчетах, дадим некоторые рекомендации по использованию моделей. Коммутаторы представляют собой нелинейный резистор, сопротивление которого изменяется между значениями RON и ROFF в зависимости от входного сигнала. По умолчанию RON=1 Ом, a ROFF=1 МОм. Оба значения должны быть положительными, но меньшими, чем 1/GMIN, где GMIN — минимальная проводимость, устанавливаемая оператором .OPTIONS. По умолчанию GMIN=10–12 См. Причина этого ограничения в том, что PSpice ведет расчеты с двойной точностью, что позволяет оперировать с интервалом значений около двенадцати десятичных разрядов. Поэтому не рекомендую делать отношение ROFF/RON больше, чем 1012.

Кроме того, не рекомендую делать переходную область (разность между порогами включения и выключения) слишком узкой. Следует помнить, что в переходной области коммутатор работает в режиме усиления. Чем уже переходная область, тем больше усиление и выше вероятность возникновения проблем при вычислениях.

Хотя для расчета самого коммутатора и требуется очень малое время, но при переходных процессах PSpice должен поддерживать в переходной области достаточно малый шаг для получения требуемой точности. Поэтому в схемах с большим числом переключений затраты времени могут сильно возрастать из-за большого числа шагов и, соответственно, необходимости многочисленного расчета элементов.

Коммутатор может быть закрытым (выключенным) или открытым (включенным). Для закрытого порог выключения задают меньше, чем порог включения (VOFF<VON или IOFF<ION). Тогда при сигнале, меньшем порога выключения, коммутатор закрыт, а если сигнал больше порога включения, — открыт. Для открытого коммутатора порог включения задают меньше, чем порог выключения (VON<VOFF или ION<IOFF). Когда сигнал меньше порога включения, коммутатор открыт, а при сигнале, большем порога выключения, — закрыт. По умолчанию пороги выключения равны нулю, порог включения коммутатора, управляемого напряжением, равен 1 В, а порог включения коммутатора, управляемого током, — 1 мА. Таким образом, по умолчанию коммутаторы закрыты.

На основе моделей коммутаторов, управляемых напряжением или током, могут быть построены макромодели различных электронных переключателей, электромагнитных реле и т. п.

Например, реле времени можно реализовать подключением к коммутатору, управляемому током или напряжением, источника изменяемого во времени сигнала.

Условные обозначения коммутаторов, управляемых напряжением и током, показаны на рис. 3.

# ПОСТРОЕНИЕ МАКРОМОДЕЛИ АНАЛОГОВОГО КОММУТАТОРА 564КТ3

Создадим модель реальной КМОП микросхемы, например, 564КТ3, в корпусе которой находятся два одинаковых аналоговых коммутатора с неплохими параметрами. Ее полная схема (рис. 4) соответствует упрощенной структуре, приведенной на рис. 1, б. Начнем с составления эквивалентной схемы макромодели (рис. 5) с использованием идеального коммутатора. Очевидно, нам потребуется коммутатор, управляемый напряжением. Поскольку реальная микросхема далека от идеальной, необходимо учесть хотя бы основные паразитные эффекты, определяющие динамические свойства. Конденсаторы С1 и С2 отображают входную и выходную емкости выводов микросхемы, которые равны примерно 10 пФ, а конденсатор С3 — проходную емкость, равную 0,4 пФ. Резистор R1 и конденсатор С4 определяют свойства управляющего входа. Текст макромодели приведен в табл. 3.

Проверим ее работоспособность. Для этого составим две простейшие схемы тестирования (рис. 6, табл. 4 и рис. 7, табл. 5). На управляющий вход микросхем подадим сигнал (меандр) амплитудой 5 В. На аналоговый вход в первом случае поступает синусоидальный сигнал, а во втором — высокочастотная последовательность импульсов с крутыми фронтами. На рис. 8 и 9 приведены результаты расчетов. Осциллограммы (рис. 8) показывают нормальную коммутацию синусоидального аналогового сигнала. Во втором случае (рис. 9) при выключенном коммутаторе наблюдаем в нагрузке короткие выбросы, соответствующие прохождению фронтов импульсов. Это — результат учета проходной емкости. То же самое можно увидеть с помощью осциллографа в реальных устройствах, построенных на аналоговых КМОП коммутаторах.

Таким образом, несмотря на простоту модели, ей в большинстве случаев вполне можно доверять. Недостаток состоит в том, что она не описывает влияние напряжения питания и температуры на характеристики микросхемы. Эти параметры существенно влияют на сопротивление коммутатора как в открытом, так и в закрытом состоянии, а кроме того, изменяется его быстродействие. Однако выход есть — надо просто под конкретное напряжение питания правильно выбрать параметры модели идеального коммутатора. Ниже представленная модель "настроена" на напряжение питания 5 В: .model KT3_analog VSWITCH (VON=3 VOFF=2 RON=150 ROFF=10MEG).

В этом случае коммутатор полностью включается при управляющем напряжении 3 В и имеет в открытом состоянии проходное сопротивление 150 Ом. Полностью он выключается при напряжении 2 В, и его сопротивление в закрытом состоянии — 10 МОм.

Более точная модель микросхемы 564КТ3 (табл. 6), созданная на основе ее полной схемы (см. рис. 4), лишена многих недостатков модели на базе идеального коммутатора, но требует гораздо больших вычислительных ресурсов для расчета. Так, тестирование моделей по схеме рис. 7 дает следующие результаты:

TOTAL JOB TIME .91 — для модели с идеальным коммутатором;

TOTAL JOB TIME 3.75 — для точной модели.

Такие сообщения можно увидеть, если открыть выходной файл (в каталоге проекта этот файл имеет расширение *.out), куда заносится протокол работы программы. Эти строки записаны в самом конце файла. Для модели табл. 3 время расчета составляет 0,91с, а для модели табл. 6 — 3,75 с. Таким образом, модель на основе идеального коммутатора почти вчетверо быстрее. Очевидно, что модели с использованием идеальных коммутаторов выгодно использовать для расчета сложных микросхем, например, многоканальных мультиплексоров, что позволит значительно ускорить моделирование устройств, содержащих десятки и сотни подобных микросхем. А если необходима более высокая точность, следует применять точную модель, составленную по полной схеме. Она вполне годится для расчета умеренно сложных устройств с аналоговыми коммутаторами, особенно если учесть, что сейчас "на вооружении" находятся компьютеры, тактовая частота процессора которых уже превысила гигагерцовый барьер.

# ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ РЕЛЕ

Некоторые уникальные характеристики реле до сих пор не позволяют отказаться от их применения в аппаратуре. Желание наиболее полно учесть все достоинства и недостатки этого прибора, такие, как наличие дребезга, гистерезиса, индуктивности, приводит к появлению весьма сложной макромодели.

Для примера в табл. 7 приведена макромодель электромагнитного реле РЭС60. Исследуем ее: измерим ток срабатывания и отпускания, проверим наличие дребезга контактов. Схема измерения показана на рис. 10, а результаты расчетов — на рис. 11. С помощью источника тока I1 через реле пропускают линейно нарастающий до 65 мА, а затем линейно спадающий до нуля ток. Сначала реле включается, когда ток достигнет 60 мА, а затем выключается при токе 13 мА. Налицо гистерезис. Кроме того, достаточно средствами графического процессора увеличить в масштабе длительность фронта, и мы сможем наблюдать дребезг срабатывающих контактов (рис. 12). Как видим, эта модель очень точно описывает все процессы, происходящие в реле.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бочаров Л. Н. Полевые транзисторы. — М.: Радио и связь, 1984.

2. Архангельский А. Я. PSpice и Design Center. Схемотехническое моделирование. Модели элементов. Макромоделирование. — М.: МИФИ, 1996.