Таблица 6

.SUBCKT 564KT3   1 2 3 4 5

* 1 Вход аналоговый

* 2 Выход аналоговый

* 3 Вход управления

* 4 VDD (Плюс источника питания)

* 5 VSS (Минус источника питания)

*

RINP  3 11 500

CINP 11 5 4P

D1 11 4 D1

D2 5 11 D1

*

M1 12 11 4 4 MP3U L=3U W=10U AD=768P

+ AS=768P PD=208U PS=208U

M2 12 11 5 5 MN3U L=3U W=4U AD=256P

+ AS=256P PD=80U PS=80U

*

M3 13 12 4 4 MP3U L=3U W=30U AD=3600P

+ AS=3600P PD=900U PS=900U

M4 13 12 5 5 MN3U L=3U W=10U AD=1080P

+ AS=1080P PD=286U PS=286U

*

M5 14 13 4 4 MP3U L=3U W=150U AD=256P

+ AS=256P PD=80U PS=80U

M6 14 13 5 5 MN3U L=3U W=50U AD=128P

+ AS=128P PD=48U PS=48U

*TRANSMISSION GATE DEVICES

M7 2 14 1  4 MP3U L=3U W=1500U AD=4500P

+ AS=4500P PD=3000U PS=3000U

M8 1 13 2 20 MN3U L=3U W=500U  AD=2500P

+ AS=2500P PD=1000U PS=1000U

M9 1 13 20 5 MN3U L=3U W=8U

M10 20  14 5 5 MN3U L=3U  W=8U

M11 20 14 1 4 MP3U L=3U W=32U

*

.MODEL MN3U NMOS LEVEL=3 VTO=1.0

+ TOX=5E-8 NSUB=1E17 XJ=1.5U LD=0.3U

+ KP=40U RD=5 RS=5 CJ=3E-4 CJSW=3E-10

+ KAPPA=1 THETA=1E-4 ETA=1.4

+ GAMMA=1.1 VMAX=4E5

*

.MODEL MP3U PMOS LEVEL=3 VTO=-1.0

+ TOX=5E-8 NSUB=3E15 XJ=0.7U LD=0.3U

+ KP=18U RD=5 RS=5 CJ=1.8E-4

+ CJSW=2E-10 KAPPA=.33 THETA=4E-2

+ ETA=0.6 GAMMA=0.6

.MODEL D1 D IS=923.17E-18 RS=10

+ CJO=1.0000E-12 M=.3333 VJ=.75

+ ISR=100.00E-12 BV=35.357 IBV=10U

+ TT=5.0000E-9

*

.ENDS